- ОПИСАНИЕ  ДИАГРАММ

ВРЕМЕННЫХ

Рассмотрим функционирование устройства байтового параллельного интерфейса согласно временным диаграммам, показанным в графической части лист 3.

Работа УБПИ при приеме информации от внешнего источника.

При отсутствии сигнала ГИ-И Н, в РСИ устанавливается бит “ошибка”, устройство к приему информации не готово. При появлении сигнала ГИ-И Н устройство выставляет сигнал ЗП-И Н, и снимает бит “ошибка” в РСИ. При поступлении сигнала СТР-И Н от источника информации устанавливается бит “требование приема” в РСИ. После чтения входного регистра снимается сигнал ЗП-И Н. Во время чтения входного регистра возникает сигнал “ВВОД ДАННЫХ Н”. Сигнал ЗП-И Н восстанавливается только после снятия сигнала СТР-И Н источником информации.

Работа УБПИ при выдаче информации внешнему приемнику.

Работа УБПИ будет рассмотрена для случая, когда сигналы готовности и запроса от приемника подаются низким уровнем. При отсутствии сигнала готовности приемника (ГП-П Н) устройство к работе не готово. После подачи сигнала готовности от приемника устройство готово к работе. Сигнал запроса от приемника   (ЗП-П Н) вызывает появление сигнала “ФЛАГ В”. Если на разъеме XT2 объединить контакты 16 (ФЛАГ В), 13 (ТРБ ПЕРЕДАЧИ 1) и 44 (ТРЕБОВАНИЕ В), то с появлением сигнала “ФЛАГ В” РСПр установится бит “требование передачи” и при установленном бите “разрешение прерывания” возникает канальный сигнал “требование прерывания”.   Во  время   записи   данных   по  выходному

регистру возникает сигнал “ВЫВОД ДАННЫХ Н”. По окончании записи возникает сигнал СТР-П Н и на шинах данных появляется информация. После снятия сигнала ЗП-П Н сигнал СТР-П Н также снимается и с шин данных убирается информация.