Порт ввода-вывода.

Порт ввода-вывода предназначен для передачи цифрового кода с компьютера в ЦАП. На элементах D1.1-4,D2.1-3,D3 выполнен дешифратор адреса использующий старшие 6 бит адресного пространства ввода-вывода компьютера , сигнал AEN(Address Enable- разрешение адреса) -при вводе - выводе должен иметь низкий уровень,стробы:-IOR(I/O Read)-строб чтения данных из устройства ввода - вывода  (устройство ввода- вывода должно выставлять свои данные при активизации сигнала -IOR и снимать их при снятии -IOR .Этот сигнал вырабатывает устройство занимающее магистраль.);-IOW(I/O Write)-строб записи данных в устройство ввода-вывода (устройство ввода-вывода должно принимать данные по положительному фронту сигнала -IOW. Этот сигнал так - же вырабатывает устройство занимающее магистраль.)

Для избежания конфликтов с другими устройствами, используется используется настраиваемый перемычками адрес (возможен выбор 5 битов адреса с А4 по А8, А9 постоянно равен 1). На элементах «при равенстве двух» происходит настройка адреса. На один из входов каждого из этих элементов подается адресный сигнал, а на другой подается высокий или низкий уровень в зависимости от положения перемычки, т.е. от выбранного адреса. При таком способе дешифрации возможно свободное изменение адреса в диапазоне от 200Н до 3F0H(с шагом 10Н).

С выхода микросхемы D3 сигнал выбора поступает на элемент D2.4 ,включенного в режиме инвертора , и дальше ,на коллекторе транзистора VT1 вырабатывается сигнал отрицательной полярности -I/O CS16(I/O Cycle Select- выбор цикла для устройства ввода вывода), служащий для сообщения компьютеру о необходимости работы в шестнадцатиразрядном режиме.(при его отсутствии - восьмиразрядный обмен) Этот же сигнал используется для разрешения включения выходов трехстабильных двунаправленных буферов D5, D6,  а так - же смешивается со строб - сигналами IOR и IOW на элементах D4.1-2. Сигнал с элемента D4.1 поступает на вход выбора направления передачи микросхем D5, D6. Трехстабильные двунаправленные буфера (элементы  D5, D6) предназначены для буферизации шины данных компьютера. Микросхема D7 служит для передачи управляющих сигналов чтения и записи и младших 4 бит адреса, которые предназначаются для дальнейшей дешифрации при подключении дополнительных устройств.