- Заказная спецификация на приборы и оборудование

| Пози- ция по схеме | Техническая хар-ка основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Марка оборудования | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-1 | Преобразователь измерительный разности давлений. Верхний предел измерения 2,5МПа. Питание 36В, выходной сигнал 0—5 мА | Сапфир22ДИ 2150-А-01-УХЛ-3,1-0,25/2,5МПа-0,5-В-К-1/2 ТУ 25-2472-0049 | Завод Манометр г. Москва |
| 1-2 | Диафрагма камерная, Dy—200мм, Py—10МПа. Способ отбора у плоскостей диска через кольцевые камеры. | ДКС 10-200-А/Г-1 ГОСТ 26-969-86 | Рязань ПО Теплоприбор |
| 1-3 | Преобразователь измерительный разности давлений. Верхний предел измерения 2,5МПа. Питание 36В, выходной сигнал 0—5 мА | Сапфир22ДД 2450-А-01-УХЛ-3,1-0,25/2,5МПа-0,5-В-К-1/2 ТУ 25-2472-0049 | Завод Манометр г. Москва |
| 1-4 | Блок извлечения корня. Выходной сигнал 0—5мА. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | БИК-1 ТУ 25-02720132-86 | Ивано-франковское ПО Геофиз-прибор |
| 1-5 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала 0—2,5. | Диск-250-2121 ТУ 25-0521.104-85 | Челябинское ПО Электроприбор |
| 1-6 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала 0—15. | Диск-250-2121 ТУ 25-0521.104-85 | Челябинское ПО Электроприбор |
| 1-7 | Прибор регулирующий . Выходной сигнал 24В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | РС29.0.12 ГОСТ 05138-85 | МЗТА |
| 1-8 | Усилитель мощности. Выходной сигнал 220В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | У29.3 ТУ25-02.05138-85 | МЗТА |
| 1-9 | Механизм исполнительный одно-оборотный , номинальный крутя-щий момент 40кгс/м, номинальный ход выходного органа 0,25 оборота за 25с, Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | МЭО 40/25-0,25 ТУ25-02120123-81 | Чебоксар-ское ПО Электро-прибор |
| 1-10 | Клапан регулирующий | КРП-100 ТУ25-091207-78 |  |
| 2-1 | Диафрагма камерная, Dy—100мм, Py—10МПа. Способ отбора у плоскостей диска через кольцевые камеры. | ДКС 10-100-А/Г-1 ГОСТ 26-969-86 | Рязань ПО Теплоприбор |
| 2-2 | Преобразователь измерительный разности давлений. Верхний предел измерения 2,5МПа. Питание 36В, выходной сигнал 0—5 мА | Сапфир22ДД 2450-А-01-УХЛ-3,1-0,25/2,5МПа-0,5-В-К-1/2 ТУ 25-2472-0049 | Завод Манометр г. Москва |
| 2-3 | Блок извлечения корня. Выходной сигнал 0—5мА. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | БИК-1 ТУ 25-02720132-86 | Ивано-франковское ПО Геофиз-прибор |
| 2-4 | Преобразователь измерительный разности давлений. Верхний предел измерения 2,5МПа. Питание 36В, выходной сигнал 0—5 мА | Сапфир22ДИ 2150-А-01-УХЛ-3,1-0,25/2,5Па-0,5-В-К-1/2 ТУ 25-2472-0049 | Завод Манометр г. Москва |
| 2-5 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала 0—25. | Диск-250-2121 ТУ 25-0521.104-85 | Челябинское ПО Электроприбор |
| 2-6 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала от -100 до +100. | Диск-250-2121 ТУ 25-0521.104-85 | Челябинское ПО Электроприбор |
| 2-7 | Прибор регулирующий . Выходной сигнал 24В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | РС29.0.12 ГОСТ 05138-85 | МЗТА |
| 2-8 | Усилитель мощности. Выходной сигнал 220В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | У29.3 ТУ25-02.05138-85 | МЗТА |
| 2-9 | Механизм исполнительный одно-оборотный , номинальный крутя-щий момент 40кгс/м, номинальный ход выходного органа 0,25 оборота за 25с, Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | МЭО 40/25-0,25 ТУ25-02120123-81 | Чебоксар-ское ПО Электро-прибор |
| 2-10 | Клапан регулирующий | КРП-100 ТУ25-091207-78 |  |
| 3-1 | Диафрагма камерная, Dy—400мм, Py—0,6МПа. Способ отбора у плоскостей диска через кольцевые камеры. | ДКС 0,6-400-А/Г-1 ГОСТ 26-969-86 | Рязань ПО Теплоприбор |
| 3-2 | Диафрагма камерная, Dy—100мм, Py—0,6МПа. Способ отбора у плоскостей диска через кольцевые камеры. | ДКС 0,6-100-А/Г-1 ГОСТ 26-969-86 | Рязань ПО Теплоприбор |
| 3-3; 3-4 | Преобразователь измерительный разности давлений. Верхний предел измерения 2,5КПа. Питание 36В, выходной сигнал 0—5 мА | Сапфир22ДД 2420-А-01-УХЛ-3,1-0,25/2,5КПа-0,5-В-К-1/2 ТУ 25-2472-0049 | Завод Манометр г. Москва |
| 3-5; 3-6 | Блок извлечения корня. Выходной сигнал 0—5мА. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | БИК-1 ТУ 25-02720132-86 | Ивано-франковское ПО Геофиз-прибор |
| 3-7 | Прибор регулирующий . Выходной сигнал 24В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | РС29.0.12 ГОСТ 05138-85 | МЗТА |
| 3-8 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала 0—400. | Диск-250-2121 ТУ 25-0521.104-85 | Челябинское ПО Электроприбор |
| 3-9 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала 0—4000. | Диск-250-2121 ТУ 25-0521.104-85 | Челябинское ПО Электроприбор |
| 3-10 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала 0—2,5. | Диск-250-2121 ТУ 25-0521.104-85 | Челябинское ПО Электроприбор |
| 3-11 | Механизм исполнительный одно-оборотный , номинальный крутя-щий момент 40кгс/м, номинальный ход выходного органа 0,25 оборота за 25с, Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | МЭО 40/25-0,25 ТУ25-02120123-81 | Чебоксар-ское ПО Электро-прибор |
| 3-12 | Газоанализатор | Альфа | СГМТ |
| 3-13 | Усилитель мощности. Выходной сигнал 220В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | У29.3 ТУ25-02.05138-85 | МЗТА |
| 3-14 | Прибор регулирующий . Выходной сигнал 24В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | РС29.0.42 ГОСТ 05138-85 | МЗТА |
| 4-1 | Преобразователь измерительный разности давлений. Верхний предел измерения 0,125КПа. Питание 36В, выходной сигнал 0—5 мА | Сапфир22ДИВ 2310-А-01-УХЛ-3,1-0,25/0,125КПа-0,5-В-К-1/2 ТУ 25-2472-0049 | Завод Манометр г. Москва |
| 4-2 | Прибор регулирующий . Выходной сигнал 24В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | РС29.0.12 ГОСТ 05138-85 | МЗТА |
| 4-3 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала 0—0,1. | Диск-250-2121 ТУ 25-0521.104-85 | Челябинское ПО Электроприбор |
| 4-4 | Усилитель мощности. Выходной сигнал 220В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | У29.3 ТУ25-02.05138-85 | МЗТА |
| 4-5 | Механизм исполнительный одно-оборотный , номинальный крутя-щий момент 40кгс/м, номинальный ход выходного органа 0,25 оборота за 25с, Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | МЭО 40/25-0,25 ТУ25-02120123-81 | Чебоксар-ское ПО Электро-прибор |
| 5-1; 5-2 | Манометр предел измерения 0—1МПа, класс точности 0,5. | МТП-4 | Казанское ПО Теплокон-троль |
| 5-3 | Манометр предел измерения 0—14МПа, класс точности 0,5. | МТП-4 | Казанское ПО Теплокон-троль |
| 6-1; 6-2; 6-3 | Термометр термоэлектрический | ТХА-0179 | Луцкий при-боростроительный завод |
| 6-4 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала 0—300. | КСП2-023 ТУ25-0510.001-82 | Чебоксар-ское ПО Электро-прибор |
| 7-1; 7-2; 7-3 | Датчик-реле давления | ДД | г. Улан-Удэ Теплоприбор |
| 7-4 | Прибор контроля пламени | ф.34.2 ТУ25-02050214-82 |  |
| 7-5 | Устройство защитно-запальное | ЗЗУ-1 ТУ25-010208-82 |  |
| 7-6 | Термометр термоэлектрический | ТХА-0179 | Луцкий при-боростроительный завод |
| 7-7 | Прибор регистрирующий. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц, Р-25В/А, Шкала 0—900. | Диск-250-2121 ТУ 25-0521.104-85 | Челябинское ПО Электроприбор |
| 7-8; 7-9 | Сигнализатор уровня | ЭРСУ-3 | Рязань ПО Теплоприбор |
| 7-10 | Соленоид | ЭД-07101 | «УПП» г. Харьков |
| 7-11 | Клапан отсечной | ПКН-100 ТУ25-1718-86 |  |
| 7-12 | Датчик-реле давления | ДД | г. Улан-Удэ Теплоприбор |
|  | Блок питания . Выходной сигнал 36В. Напряжение питания 220В. Частота 50Гц. | 22БП-36 |  |
| HL1-HL9 | Арматура сигнальная | АС-220 ТУ16-535452-70 |  |
| HL10 | Сирена сигнальная | СС-1 ТУ16-535426-70 |  |
| SB1; SB2 | Кнопка управления | КЕ-011 ТУ16-526407-79 |  |

| Единицы измерения | Код оборудования, материалов | Цена единицы тыс.руб | Потреб-ность по проекту | Наличие на складе | Заявоч-ная по-треб-ность | Стоимость всего, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| шт. |  | 700 | 1 | 1 | 1 | 700 |
| шт. |  | 180 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| шт. |  | 700 | 1 | 1 | 1 | 700 |
| шт. |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 600 |
| шт. |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| шт. |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| шт. |  | 2200 | 1 | 1 | 1 | 2200 |
| шт. |  | 570 | 1 | 1 | 1 | 750 |
| шт. |  | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1050 |
| шт. |  | 260 | 1 | 1 | 1 | 260 |
| шт. |  | 180 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| шт. |  | 700 | 1 | 1 | 1 | 700 |
| шт. |  | 600 | 1 | 1 | 1 | 600 |
| шт. |  | 700 | 1 | 1 | 1 | 700 |
| шт. |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| шт. |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| шт. |  | 2200 | 1 | 1 | 1 | 2200 |
| шт. |  | 570 | 1 | 1 | 1 | 570 |
| шт. |  | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1050 |
| шт. |  | 260 | 1 | 1 | 1 | 260 |
| шт. |  | 180 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| шт. |  | 180 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| шт. |  | 700 | 2 | 2 | 2 | 1400 |
| шт. |  | 600 | 2 | 2 | 2 | 1200 |
| шт. |  | 2200 | 1 | 1 | 1 | 2200 |
| шт. |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| шт. |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| шт. |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| шт. |  | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1050 |
| шт. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| шт. |  | 570 | 1 | 1 | 1 | 570 |
| шт. |  | 2200 | 1 | 1 | 1 | 2200 |
| шт. |  | 700 | 1 | 1 | 1 | 700 |
| шт. |  | 2200 | 1 | 1 | 1 | 2200 |
| шт. |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| шт. |  | 570 | 1 | 1 | 1 | 570 |
| шт. |  | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1050 |
| шт. |  | 80 | 2 | 2 | 2 | 160 |
| шт. |  | 80 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| шт. |  | 70 | 3 | 3 | 3 | 210 |
| шт. |  | 2200 | 1 | 1 | 1 | 2200 |
| шт. |  | 50 | 3 | 3 | 3 | 150 |
| шт. |  | 250 | 1 | 1 | 1 | 250 |
| шт. |  | 700 | 1 | 1 | 1 | 700 |
| шт. |  | 70 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| шт. |  | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1800 |
| шт. |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| шт. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| шт. |  | 260 | 1 | 1 | 1 | 260 |
| шт. |  | 50 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| шт. |  | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| шт. |  | 20 | 9 | 9 | 9 | 180 |
| шт. |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| шт. |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 |