5. Математическая модель измерительной

системы

Оптическая система КОС, выполненная по схеме “входной транспарант перед фурье-объективом”, состоит из ряда последовательно расположен-ных вдоль оптической оси узлов: источник когерентного излучения, входной транспарант, фурье-объектив, фоторегистратор спектра (рис.2).

В такой системе, для получения высококонтрастного и сфокусирован-ного изображения исследуемого сигнала, источником когерентного излу-чения является точечный источник, излучаемое поле которого описывается функцией:  U(x0,y0)=A0dx0,y0 (5.1), где А0-амплитуда световой волны источника; d - дельта-функция Дирака. Кроме того, в оптике принято считать источник точечным, если его размеры в десять и более раз меньше растояния до оптической системы, что обычно всегда имеет место на практике для КОС.

Тогда, распределение поля Ux1,y1 в плоскости х1у1 согласно принципу Гюйгенса-Френеля, будет описываться выражением :

Ux1,y1=F01Ux0,y0=CFSUx0,y0⋅ejk2lx1−x02+y1−y02dx0dy0 (5.3), где F...- оператор преобразования Френеля ; СФ- комплексная постоянная, равная CF=ejkljλ l. Если в плоскости х1у1 помещен пространственный транспарант с амплитудным коэфициентом пропускания tx1,y1, являюшийся записью исследуемого сигнала, то распределение поля за транспарантом может быть описано как

U'x1,y1=tx1,y1⋅Ux1,y1 (5.2).

Применив принцип Гюйгенса-Френеля (5.3), можно определить распре-деление светового поля в плоскости х2у2 перед фурье-объективом, а поле за ним - применив (5.2).

Таким образом, распределение поля в плоскости х3у3 анализа будет описываться :

Ux3,y3=F23tLx2,y2⋅F12tx1,y1⋅F01Ux0,y0 (5.4), где Fi...- оператор Френеля для преобразования поля на i-м участке свободного пространства толщиной li.

Рассмотрим последовательно распостранение когерентной световой волны в оптической системе КОС, представленной на рис. 2.

Подставив (5.1) в (5.3), определим распределение светового поля во входной плоскости х1у1 перед транспарантом tx1,y1

Ux1,y1=F01Ux0,y0=C01S0A0dx0,y0⋅ejk2l01x1−x02+y1−y02dx0dy0=

=C01⋅A0⋅ejk2l01x12+y12, где C01=ejkl01jλl01 (5.5).

Выражение (5.5) получено с использованием фильтрующего свойства дельта-функции и описывает расходящуюся сферическую волну в плоскости х1у1 перед входным транспарантом в параксиальном приближении. Исполь-зование фильтрирующего свойства d -функции допустимо в силу прост-ранственной инвариантности рассматриваемой параксиальной области оптической системы. Такое допущение обычно всегда имеет место на прак-тике, поскольку для уменшения влияния аберраций оптической системы на качество фурье-образа, используют лишь ее центральную часть - парак-сиальную область.

Определив распределение поля за входным транспарантом tx1,y1 c ис-пользованием (5.2), поле во входной плоскости фурье-объектива, согласно принципу Гюйгенса-Френеля, можно представить как

Ux2,y2=F12U'x1,y1=C12⋅C01⋅A0⋅S1tx1,y1ejk2l01x12+y12⋅ejk2l12x2−x12+y2−y12dx1dy1(5.6), где C12=jkl12jλl12 - постоянный фазовый коэфициент Френеля; S1 -область интегрирования по аппертуре входного транспаранта.

Распределение поля в плоскости х2у2 за фурье-объективом, согласно (5.2) будет

U'x2,y2=tDx2,y2⋅Ux2,y2 (5.7), а подставив (5.6) в (5.7) с учетом (5.3), распределение поля в плоскости х3у3 анализа можно представить в виде :

Ux3,y3=F23U'x2,y2=C0S1S2tx1,y1e−jkl01x12+y12⋅e−jk2f'x22+y22´

´ejk2l12x2−x12+y2−y12⋅ejk2l23x3−x22+y3−y22dx1dy1dx2dy2 (5.7),

где C0=-A0ejknD+l01+l02+l23⋅1jλ3l01l12l23 (5.8).

Поскольку переменные х1, у1 и х2, у2 интегрирования, в полученном выражении (5.7), являются величинами взаимонезависимыми, то их можно поменять местами, а (5.7) примет вид:

Ux3,y3=C0S1tx1,y1-¥¥Px2,y2⋅ejk2l01x12+y12⋅e−jk2f'x22+y22ejk2l12x12+y12ejk2l12x22+y22´

´e−jkl12x1x2+y1y2⋅ejk2l23x22+y22ejk2l23x32+y32e−jkl23x2x3+y2y3dx2dy2dx1dy1 (5.9),

где Px2,y2=1,x2,y2ÎS20,x2,y2ÏS2 (5.10), а Px2,y2- функция зрачка фурье-объектива, удовлетворяющая условиям (5.10) финитности в области S2.

Для анализа выражения (5.9), рассмотрим отдельно внутренний интег-рал, который описывает суперпозицию светового поля по входной аперту-ре S2 фурье-объектива и группируя совместно одинаковые экспотенциаль-ные сомножители, упростим его. Формальное увеличение пределов интег-рирования по входной апертуре S2 фурье-объектива до бесконечности возможно, поскольку размеры входного транспаранта tx1,y1 всегда на мно-го меньше аппертуры S2 фурье-объектива, а также чем требуется по усло-виям параксиальности Френеля и условию (5.10) финитности функции зрачка фурье-объектива. Поэтому дифракционное изображение сигнала tx1,y1 в плоскости х3у3 анализа ограничено не апертурой S2 фурье-объек-тива, а апертурой S1 входного транспаранта. Это влияние уменшается, чем ближе расположен входной транспарант к фурье-объективу, т.е. чем меньше растояние l12, что обычно всегда выполняется на практике. Учитывая это можно записать Px2,y2=1 в пределах области интегрирова-ния

-¥¥ejk2l12x22+y22⋅ejk2l23x22+y22e−jkl12x1x2+y1y2e−jk2f'x22+y22e−jk2l23x2x3+y2y3dx2dy2=

=-¥¥ejk21l12+1l23−1f'x22+y22⋅e−jkx2x1l12+x3l23e−jky2y1l12+y3l23dx2dy2=

=-¥¥ejk21l12+1l23−1f'⋅x22⋅e−ikx1l12+x3l23⋅x2dx2-¥¥ejk21l12+1l23−1f'⋅y22e−ikx1l12+x3l23⋅y2dy2=JxJy (5.11).

Выражение (5.11) содержит два взаимонезависимых подобных интегра-ла Jx и Jy, каждый из которых может быть вычислен с использованием табличного интеграла вида :

-¥¥e−jax2−bxdx=pja⋅ejb24a (5.12). Применив (5.12) к (5.11), но предва-рительно обозначив через

a=-k21l12+1l23−1f',  bx=-kx1l12+x3l23 и by=-ky1l12+y3l23 (5.12), выражение (5.11) можно представить в виде :

JxJy=2p−jk1l12+1l23−1f'⋅exp−jk2x1l12+x3l2324k21l12+1l23−1f'⋅2p−jk1l12+1l23−1f'⋅´´exp−jk2y1l12+y3l2324k21l12+1l23−1f'=-2pjk1l12+1l23−1f'⋅exp−jkx12+y122l1221l12+1l23−1f'´

´exp−jkx32+y322l2321l12+1l23−1f'⋅exp−jkx1x3+y1y3l12l231l12+1l23−1f' (5.13).

Подставив (5.13) в (5.9) получим

Ux3,y3=-j2pC0jk1l12+1l23−1f'⋅expjk12l23−12l2321l12+1l23−1f'⋅x32+y32´

´S1tx1,y1⋅expik121l01+1l12−12l1221l12+1l23−1f'⋅x12+y12´

´exp−jkl12l231l12+1l23−1f'x1x3+y1y3dx1dy1 (5.14).

Выражение (5.14) описывает пространственное распределение комп-лексных амплитуд светового поля в плоскости х3у3 спектрального анализа и содержит ряд взаимонезависимых квадратичных фазовых сомножителя, по-ле в плоскости х3у3 является фурье-образом поля в плоскости х1у1 за входным транспарантом tx1,y1 с пространственными частотами fx и fy, равными fx=x3λl12l231l12+1l23−1f' , и fy=y3λl12l231l12+1l23−1f' (5.15)

Подинтегральный квадратичный сомножитель в выражении (5.14) для распределения поля в плоскости х3у3 анализа

ejk121l01+1l12−12l1221l12+1l23−1f'⋅x12+y12=1 (5.16),  при

121l01+1l12−12l1221l12+1l23−1f'=0   (5.17)

Решив уравнение (5.17) относительно l23 определим

l23=f'l01+l12l01+l12−f'  (5.18).

Полученное уравнение (5.18) представляет собой известное условие Гауса о фокусировке оптической системы, согласно

1l23+1l01+l12=1f' (5.19)

Таким образом, только при условии фокусировки оптической системы, представленной на рис.2, в ней осуществляется спектральное преобразо-вание Фурье, формируемое в плоскости х3у3, над сигналом tx1,y1, поме-щенным во входной плоскости х1у1. Однако, фурье-образ сигнала содержит квадратичную модуляцию фазы волны из-за наличия фазового сомно-жителя, стоящего перед интегралом в выражении (5.14). Наличие фазовой модуляции фурье-образа приводит к тому, что при регистрации его методами голографии в результирующей интерферограмме возникают дополнительные аберрации, значительно влияющие на его качество. Эта модуляция также имеет важное значение и не может быть опущена в случае дальнейших преобразований деталями оптической системы фурье-образа Ux3,y3 сигнала tx1,y1. Однако, квадратичная модуляция фазы фурье-образа может быть устранена при соответствующем выборе геометри-ческих параметров оптической системы, т.е.

ejk21l23−1l2321l12+1l23−1f'⋅x32+y32=1 (5.20) при 1−1l231l12+1l23−1f'=0 (5.21).

Решив уравнение (5.21) относительно l23 находим

l231l12−1f'=0 (5.22)  при l23=0, либо l12=f'.

Таким образом, квадратическая фазовая модуляция фурье-образа устра-нима лишь в двух случаях:

- при размещении сигнального транспаранта в передней фокальной плоскости фурье-объектива, что полностью совпадает с полученными ранее результатами исследований, но лишь для КОС с плоской вол-ной во входной плоскости, т.е. при l12=f'.

- при l23=0, т.е. плоскость х3у3 спектрального анализа должна совпа-дать с плоскостью х2у2 размещения фурье-объектива, что физически нереализуемо в оптической системе, согласно условию Гауса.

Учитывая (5.16) и (5.20) выражение (5.14) можно представить в виде:

Ux3,y3=-2pC0jk1l12+1l23−1f'⋅S1tx1,y1⋅e−jkl12l231l12+1l23−1f'⋅x1x3+y1y3dx1dy1 (5.23),

откуда видно, что квадратичные фазовые искажения фурье-образа (5.14) сигнала устранимы не только при освещении входного транспаранта плос-кой, но и сферической волной при выполнении условий (5.18 ) и (5.22).

Выходной электрический сигнал ФИС представляет собой решение известной в оптике задачи о набегании светового пятна, распределение освещенности в котором описывается выражением:

WSfx|ax=bx=Wgfx=d24p2fx2ax´´sh2p2fx2sa2+sb2−cos2pfxax2⋅sh2p2fx2sb2−cos2pfxbx2⋅sh2p2fx2sa2ch2p2fx2sa2+sb2−cos4pfxax , на узкую щеле-вую диафрагму вдоль координаты х3. Наиболее общим методом решения подобных задач является вычисление интеграла свертки функции освещенности с функцией tx3,y3 пропускания полевой диафрагмы ФИС, равной:

tx,y=rectx3rg⋅recty3Rg=1,  x3≤rg2,y3≤Rg20,  x3>rg2,y3>Rg2 (5.24), где rg- ширина щели вдоль координаты х3, Rg- высота щели вдоль координаты у3.

Распределение Ux3,y3 комплексных  амплитуд  световой волны в плос-

кости х3у3 анализа КОС описывается выражением (5.23) и является прост-ранственно-частотным фурье-образом входного сигнала txi,yi т.е.

Ux3,y3=C0⋅Ftxi,yi.

Из уравнений Максвелла для электромагнитной волны следует, что энергия преносимая волной, пропорциональна квадрату амплитуды напря-женности электромагнитного поля, т.е.

Ex3,y3=K⋅Ux3,y3⋅Ux3,y3=K⋅Ux3,y32 (5.25), где К - постоянный коэфициент, зависящий от свойств среды, где распостраняется электромагнитная волна [14, 23]. Поэтому пространственно-частотный энергетический спектр Wfx,fy входного сигнала txi,yi пропорционален распределению освещенности Ex3,y3 в плоскости спектрального анализа КОС, т.е.

Ex3,y3=K⋅Ux3,y32=K⋅C0⋅Ftxi,yi2=K⋅C02⋅Wmx3,my3(5.26), где mx3=fx,

my3=fy- взаимосвязь между пространственными х(у) и пространственно-частотными fxfy координатами в плоскости спектрального анализа КОС; C0− комплексная постоянная, определяемая (5.8).

Тогда согласно [11, 12] выходной сигнал ФИС с безинерционным фотоприемником, воспринимающим весь световой поток, прошедший через полевую диафрагму, можно определить как

Ux30=S-¥¥Ex3,y3⋅tx3−x30,y3dx3dy3 (5.27), где S- интегральная чувствитель-ность фотоприемника; x30- положение центра полевой диафрагмы в фиксированный момент времени при измерении сечения спектра Ex3,y3 вдоль координаты x3y3=0.

Так как в общем виде интеграл свертки (5.27) вычисляется аналитически лишь для простых элементарных функций, то при вычислении свертки сложных монотонно-гладких функций, значительно отличающихся по шири-не, допускают аппроксимацию результата более широкой функцией, что обеспечивает погрешность не более 6-10% в пределах более широкой функции [10, 17, 18].

Поэтому для повышения точности измерения спектра и упрощения вычисления интеграла (5.27), ширина полевой диафрагмы rg выбрана равной 20 мкм, что в десятки раз меньше ширины максиумов функции Ex3,y3.

Применительно к рассматриваемому случаю выражение (5.27) с учетом (2.16) и (5.24) может быть представлено в виде

Ux30=A02d2C02KSrgRg4p2m2axx302´´sh2pmx302sa2+sb2−cos2pmaxx30⋅sh2pmsax302+sh2pmsbx302ch2pmx302sa2+sb2−cos4pmaxx30(5.28).

Ïîëó÷åííîå âûðàæåíèå (5.28) îïèñûâàåò ôîðìó ýëåêòðè÷åñêîãî ñèãíàëà íà âûõîäå ÔÈÑ ïðè ñêàíèðîâàíèè ýíåðãåòè÷åñêîãî ñïåêòðà ïðîñòðàíñòâåí-íîé ñòðóêòóðû ЛЗ узкой щелевой диафрагмой. Из (5.28) видно, что форма выходного сигнала ФИС повторяет форму спектра с точностью до коэфи-циента пропорциональности, зависящего от размеров полевой диафрагмы ФИС и коэфициента m- масштаба КОС. Поэтому, измеряя амплитудно-временные параметры выходного электрического сигнала ФИС соответст-вующей аппаратурой, можно реализовать амплитудный метод контроля величины среднего квадратического отклонения ширины щелей в прост-ранственной структурк ЛЗ.

При амплитудном методе контроля с помощью КОС величины среднего квадратического отклонения sb ширины щелей в пространственной струк-туре ЛЗ необходимо на выходе ФИС измерять величину амплитуд отдельных максимумов ее энергетического спектра на частотых fxm. Тогда, подставив fxm=max+bx в (5.28) с учетом, что ax=bx и выполнив ряд алгеб-раических преобразований можно показать, что амплитула m-го максимума спектра, измеряемого на выходе ФИС, будет равна

Uam,sa,sb=A02d2C02rgRgaxp2m2⋅chpmsa2ax2⋅chpmsb2ax2shpm2ax2⋅sa2+sb2 (5.29), а использовав тож-дество (653.4) из [20], амплитуду m-го максимума спектра представим в виде

Uam,sa,sb=A02d2C02KSrgRgaxp2m2⋅1thpmsa2ax2+thpmsb2ax2                     (5.30).

Из формулы (5.30) видно, что действительно с увеличением порядкового номера m максимумов, амплитуда Ua их резко убывает.

Кроме того, с увеличением параметров sa либо sb, амплитуда макси-мумов  спектра  убывает по обратнопропорциональной гиперболической

тангенциальной зависимости. Поскольку в результате статистических исследований было установлено, что sa является практически величиной постоянной [1] по сравнению с диапазоном измерений sb, то целесообраз-но рассматривать функциональную зависимость амплитуд максимумов спектра от параметра sb, приняв sa постоянным и равным 8 мкм.

Однако линейная зависимость амплитуд Ua максимумов спектра от освещенности A02 пространственной квазипериодической структуры ЛЗ приведет к значительным погрешностям амплитудного метода контроля лишь абсолютных значений амплитуд Ua максимумов спектра. Эти погреш-ности возникают из-за нестабильности выходной мощности излучения лазе-ра при температурных дрейфах его резонатора, которая достигает 20-30% от A02 [19]. Поэтому, используя относительные измерения путем опреде-ления величины отношения αmnsa,sb амплитуд m-го и n-го максимумов спектра

αmnsa,sb=Uam,sa,sbUan,sa,sb=nm2thpnsa2ax2+thpnsb2ax2thp msa2ax2+thp msb2ax2 (5.31),

можно избавиться от влияния временных флуктуаций выходной мощности излучения лазера.

Полученное выражение (5.31) является уравнением амплитудного мето-да контроля величины СКО sb ширины щелей в пространственной структуре ЛЗ. В работе [1] показано, что для m<n и sa=const функция αmnsb являет-ся монотонно убывающей по мере увеличения sb. Однако крутизна измене-ния функции, характеризующая чувствительность метода, функционально зависит от соотношения номеров m и n, используемых для измерения максимумов. Поэтому для повышения чувствительности амплитудного мето-да контроля по алгоритму, описанному уравнением (5.31), необходима его оптимизация, т.е. выбор таких номеров m и n максимумов, при которых достигается максимальная чувствительность функции αmn к изменению параметра sb. Согласно теории чувствительности [21, 22] - чувствитель-ность kα функции αmn к изменению СКО sb выражается ее первой частной производной по параметру sb, т.е.

kαm,n,sb=¶αmnsb¶sb=¶¶sbUam,sa,sbUan,sa,sb=

=-¶Uam,sa,sb¶sb⋅Uan,sa,sb−¶Uan,sa,sb¶sa⋅Uam,sa,sbUan,sa,sb2 (5.32), а определив производные (5.30), которые равны

¶Uam,sa,sb¶sb=-A02d2C02KSrgRgax⋅chpmsa2ax2shpm2ax2sa2+sb22 (5.33),

¶Uan,sa,sb¶sb=-A02d2C02KSrgRgax⋅chp nsa2ax2shp n2ax2sa2+sb22 (5.34), и подставив (5.25), (5.33) и (5.34) в (5.32), а также выполнив ряд алгебраических преобразований, получим:

kαm,n,sb=p2n4sb2ax2⋅shpn2ax2sa2+sb2shpm2ax2sa2+sb2⋅chpmsa2axchpnsa2ax2⋅ch2pnsb2ax2´´1n2⋅chpmsa2ax2⋅chpnsb2ax2shpm2ax2⋅sa2+sb2−1m2⋅chpnsa2ax2⋅chpnsb2ax2shpn2ax2⋅sa2+sb2 (5.35).

Анализ этого выражения выполнен в работе [1]. Получены следующие результаты:

- чувствительность kαm,n,sb амплитудного метода контроля величины СКО sb при sa=const повышается при выборе n-го максимума спект-ра как можно высшего порядка;

- с увеличением порядкового номера n, а также параметра sb амплитуды максимумов резко уменшаются.

Это может привести к значительным техническим сложностям измере-ний на фоне шумов, а также к снижению чувствительности измерительной системы.

Поскольку шумы на выходе ФИС и статические характеристики квазипе-риодической структуры ЛЗ являются взаимонезависимыми величинами, то выходной сигнал ФИС представляет собой аддитивную смесь шумов с полезным сигналом. Поэтому минимальное значение амплитуды n-го макси-

мума энергетического спектра, которое может быть аппаратурно зарегист-рировано по выходному сигналу ФИС, достигается при sb→sbmax и должно быть в kIII раз больше величины среднего квадратического напряжения UIII2 шумов ее приемника, т.е.

Uan,sa,sbmax=kIII⋅UIII2(5.36), где kIII- требуемый коэфициент отношения сигнал/шум выходного сигнала фотоприемника ФИС. Тогда подставив (5.36) в уравнение (5.30) аиплитуд получим:

A02d2C02KSrgRgaxp2n2⋅1thpnsa2ax2+thpnsbmax2ax2=kIII⋅UIII2 или

A02d2C02KSrgRgaxp2n2kIII⋅UIII2=thpnsa2ax2+thpnsbmax2ax2 (5.37), откуда имеем

sbmax=2axpn⋅arthA02d2C02KSrgRgaxp2n2kIIIUIII2−thpnsa22ax2 (5.38).

Полученное выражение (5.38) позволяет определить максимально допустимую величину СКО sbmax, доступную для контроля амплитудным ме-тодом, в зависимости от номеров используемых максимумов спектра и шу-мов ФИС. Из выражения (5.38) следует, что увеличить допустимое значение sbmax можно путем уменшения шумов UIII2 ФИС, либо увеличения освещен-ности A02 квазипериодической структуры ЛЗ. Увеличение sbmax за счет по-вышения A02 достигается благодаря работе ФИС по пороговому сигналу лишь от одного, т.е. n-го максимума. При этом амплитуда другого, т.е. m-го максимума, не является пороговой для ФИС, поскольку в (5.31) она всегда больше амплитуды n-го максимума.